採樣日期：107.03.05

| 採樣地點 | 花蓮 七星潭北段 | 花蓮 七星潭中段 | 花蓮 七星潭南段 | 飲用水水源水質標準(86.09.24) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水深度(m) | 425 | 618 | 662 |  |
| 一般項目 |  |  |  |  |
| 溫度 (℃) | 12.4 | 12.8 | 10.9 | 無 |
| pH值 | 7.72 | 7.67 | 7.52 | 無 |
| 鹽度 (psu) | 34.3 | 34.7 | 34.7 | 無 |
| 營養鹽 |  |  |  |  |
| 硝酸鹽 (mg/L) | 0.64 | 0.76 | 0.87 | 10.0 |
| 亞硝酸鹽 (μM) 註2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.1 |
| 磷酸鹽 (μM) | 1.37 | 1.81 | 2.4 | 無 |
| 矽酸鹽 (μM) | 31 | 43 | 79.2 | 無 |
| 硫酸鹽 (mg/L)註1 | 2,800 | 2,730 | 2,720 | 250 |
| 一般元素 |  |  |  |  |
| 鈉 (mg/L) | 11,500 | 12,700 | 12,400 | 無 |
| 鉀 (mg/L) | 438 | 491 | 488 | 無 |
| 鈣 (mg/L) | 414 | 442 | 434 | 無 |
| 鎂 (mg/L) | 1,370 | 1,520 | 1,460 | 無 |
| 氯 (mg/L) | 17,100 | 16,900 | 16,800 | 無 |
| 溴 (mg/L) | 88.4 | 86.5 | 87.7 | 無 |
| 鍶 (mg/L) | 6.4 | 6 | 6.2 | 無 |
| 硼 (mg/L) | 4 | 3.8 | 3.8 | 無 |
| 微量元素 |  |  |  |  |
| 鐵 (mg/L) | 0.0054 | 0.0046 | 0.0036 | 0.3 |
| 鋅 (mg/L) | 0.0042 | 0.0044 | 0.0073 | 5.0 |
| 銅 (mg/L) | 0.0008 | 0.0019 | 0.0014 | 1.0 |
| 錳 (mg/L) | 0.0009 | 0.0004 | 0.0002 | 0.05 |
| 鎳 (mg/L) | 0.0008 | 0.0016 | 0.0022 | 0.1 |
| 銀 (mg/L) 註2 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.05 |
| 鉬 (mg/L) 註2 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 無 |
| 釩 (mg/L) 註2 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 無 |
| 銻 (mg/L) 註2 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 砷 (mg/L) 註2 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.05 |
| 微生物 |  |  |  |  |
| 總菌落數 (CFU/mL) | <1 | <1 | <1 | 無 |

註1 : 深層海水亦為海水，此測定值與一般海水程度相同，經脫鹽處理後，可符合水源水質標準。

註2 : 檢測項目之濃度低於檢量線最低值時，檢測值以小於該元素檢量線最低值表示。

※ 檢測報告定期公告於深層海水知識服務平台